>>>    FLEXAC™              ││<

Backventil i ventilationsrör, rökutsug, avlopp… samt odörspärr i tvättställ, golvbrunnar, urinoarer etc…

Patentsökt princip.     Stor marknadspotential.     Licenser erbjuds till branschföretag.
FLEXAC™ är en genial backventilsprincip. Låg tillverkningskostnad. Ljudlöst och tätt stopp mot återflöde av luft, vatten, brandgaser, dålig lukt, avlopp, frätande vätskor, råttintrång etc. Laminärt flöde i strömningsriktningen = försumbar höjdförlust. Fungerar lika bra vertikalt som horisontellt oberoende av rördimension.

- Patentsökt princip och anordning för enkelriktning av alla ledningsflöden

- Själv- och långtidsverkande brandspjäll i ventilationssystem

- Prisbilligt effektivt returstopp i avloppsrör mot översvämning i källare vid onormal nederbörd

- Effektivt och hygieniskt gas- och odörstopp i tvättställ, duschhytter, badkar etc

- Självverkande skydd mot kallras i svets- och laboratorieutsug m m

Det patentsökta backventilsmembranet kan arrangeras som en löstagbar/förskjutbar insats i ledningen eller som självständig backventilsenhet med anslutningsflänsar, gängor eller klämhylsor. Backventilen klarar höga arbetstryck. Självtätande funktion. Kräver ingen ”motion”. Ingen risk för klistring eller läckage.

Membranets långsidor är fästade i motstående rörväggar från dess topp till rörets mittläge. Kortsidan är fri och kan bilda ett ”C” eller en halvellips mot rörväggen. Beroende på material (armerat gummi, silikon, Kevlar, Teflon etc) klarar FLEXAC höga tryck och temperaturer. Kanalen kan vara rund, oval, kvadratisk eller kombinerade profiler. Membranets flexande kortsida (= tätningslängden) är ca hälften av rörets inneromkrets.

| Avloppet säkrat mot översvämning i källaren Avloppsröret blir helt öppet utan hindrande delar | Effektivt stopp mot brandgasspridning Ventilationskanalen är helt öppen och slät | Inga skadedjur kan passera FLEXAC öppnar fullt, tyst och blixtsnabbt |
| --- | --- | --- |

| Speciella och unika kännetecken för den patentsökta FLEXAC-principen: 1. Slätt och fullständigt fritt genomlopp i öppet läge. Ingenting kan fastna! 2. Självtätande i blockeringsläget – stänger ljudlöst och snabbt även vid låga tryck. 3. Membranet är flexibelt men otänjbart, tack vare sin starka vävarmering. 4. Membranet är fixerat nästan runt om och hänger i tvärled som en ”hängmatta”. 5. Klarar höga arbetstryck beroende på armeringstyp och rördimension. 6. Tätningslängden är endast hälften av genomloppets omkrets. Unikt! 7. Tätningslinjen kan breddas om membranets fria kant formas som ett ”underbett” + För lätt utbytbar inbyggnad i golvbrunnar, tvättställ, badkar, duschkabiner och urinoarer samt inspektionsvänliga brandgasspjäll etc - se våra ritningsförslag i 3D-CAD. | PATENT sökt © A.R.R. All Rights Reserved Upphovsrättsinnehavare: Bertil Burström F:a FunkMent Össjö-Boarpsvägen 80 SE-266 91 Munka-Ljungby SWEDEN Tel: (+46) 070 583 32 82 E-post: bertil@srsf.se www.bertilsuppslag.eu/patent.htm |
| --- | --- |

Swedish/2011-11-16/BIB